SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KAMIENICA

- Wstęp.

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi  jak śliskość pośniegowa  i lodowa oraz opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się:

- przygotowanie materiału i sprzętu

- usuwanie śniegu i naboju lodowego  z dróg

- likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszerstniających

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dla prac prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica.

  - Zakres objęty specyfikacją.

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót i prac w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych zgodnie z ustalonymi standardami.

  - Wymagania ogólne i jakość robót.

Wykonawca wykonujący prace przy zimowym utrzymaniu dróg ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych prac oraz ich zgodność z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej. Drogi powinny być odśnieżane w miarę możliwości i usytuowania terenu na maksymalną szerokość jezdni.                            W przypadku obfitych opadów śniegu powinien być odśnieżony jeden pas ruchu i wykonane mijanki na drogach    w całym obwodzie, tak aby drogi były przejezdne.

W przypadku opadów nocnych występujących po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu powinno rozpocząć się nie później niż o godz. 5:00 dnia następnego.

- W przypadku długotrwałych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona z Zamawiającym. Zamawiający o każdej porze dnia i nocy może zlecić (telefonicznie) wykonanie w pierwszej kolejności odśnieżania wybranych odcinków dróg w danym obwodzie. Ilość wyjazdów uzależniona od warunków atmosferycznych, warunków drogowych. Każdy wyjazd Wykonawca zgłasza do wyznaczonego pracownika ZGK.

- Prace przygotowawcze do sezonu zimowego.

  - Przygotowanie sprzętu.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu dwóch godzin od chwili podjęcia decyzji przez Zamawiającego o konieczności rozpoczęcia akcji na drodze.

Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe. Pojazdy samochodowe - piaskarki lub ciągniki rolnicze używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, barwy żółtej samochodowej umieszczony na kabinie pojazdu zgodnie z warunkami wynikającymi  z ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U.                   z 2022 r. 988) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.04.1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażania.

Okładnice powinny mieć oznaczone skrajnie wystające poza obrys pojazdu części pasami barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem oraz posiadać oświetlenie z uwagi na przekroczenie skrajni.

  - Wymagania sprzętowe.

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody, ciągniki lub inne pojazdy samobieżne z napędem na jedną lub więcej osi i wzmocnionej ramie, która powinna umożliwić zamocowanie do niej płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę w niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Podnoszenie i opuszczanie pługa powinno odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciw śnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie. Połączenie pługa z nośnikami powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni.

Do rozsypywania materiałów uszarstniających należy używać posypywarek hydraulicznych.

  - Materiały do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości.

Materiały do zimowego utrzymania dróg Zamawiający zapewnia we własnym zakresie.

  - Wymagania w stosunku do operatora sprzętu.

Operatorem sprzętu może być kierowca pojazdu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługiwanego sprzętu i zasad prowadzenia pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed przystąpieniem do pracy operator powinien dokonać oględzin pojazdu i sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość jego działania.  Nie należy rozpoczynać pracy do chwili gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Wszystkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkowników dróg należy niezwłocznie usunąć. Należy dokonywać terminowo obsługi technicznej sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika. Należy w sposób ciągły obserwować sprzęt, zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad prawa o ruchu drogowym.

- Odśnieżanie dróg.

Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, przejazdy przez pas dzielący jezdnię, parkingi, skrzyżowania z innymi drogami, ścieżki rowerowe.

Do odśnieżania dróg używa się opłużonych pojazdów samochodowych, ciągników, równiarek, spycharek oraz innych maszyn i nośników przystosowanych  do w/w prac.

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania wskazanych w załączniku nr 8 do SWZ.

Odśnieżanie dróg w poszczególnych obwodach winno odbywać się wg. następujących priorytetów:

- połączenia między miejscowościami,

- dojazdy do osób korzystających ze stałej opieki medycznej  np. dializy (informacje o takich przypadkach                     w danym obwodzie Zamawiający przekaże Wykonawcy),

- dojazdy do szkół oraz instytucji publicznych,

- drogi prowadzące do większej ilości zabudowań (np. międzyosiedlowe),

- pozostałe drogi.

- Zwalczanie i zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości.

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Zapobieganie gołoledzi i szronu należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura  powietrza obniżając się, spadła do +1stopnia C a na nawierzchni drogi zalega warstwa wody lub mokrego śniegu bądź nawierzchnia jest wilgotna.

Usuwanie lodowicy polega na mechanicznym oczyszczaniu nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody zanim temperatura powietrza spadnie poniżej 0 stopnia C.

Uszarstnianie ubitego śniegu należy dokonywać kruszywem w ilości do 100g/m2 jednorazowo, posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów.

- Przekazywanie meldunku.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego włączenia nadajnika GPS oraz podania Zamawiającemu szczegółowych meldunków o stanie dróg. Zobowiązany jest również do zapewnienia operatorom sprzętu całodobowego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym.

- Zasady odbioru usługi.

Odbiorem objęta jest usługa ujęta w danym obwodzie przez Zamawiającego i wskazana w wykazie (raporcie wykonania usługi) przez Wykonawcę z odnotowaniem odśnieżania lub zwalczania śliskości, potwierdzona telefonicznym zgłoszeniem przez Wykonawcę pracownikowi ZGK.

Zamawiający będzie przeprowadzać wyrywkową kontrolę wykonywania usługi.

W celu ewidencji i podniesienia standardu świadczonych usług Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do montażu w pojeździe odśnieżającym urządzenie GPS montowane do gniazda zapalniczki (12V). Wykonawca zapewni/zabezpieczy w pojeździe sprawne gniazdo zapalniczki. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie napięcia w gnieździe celem poprawnego działania przekazanego przez Zamawiającego urządzenia GPS co stanowi podstawę do rozliczenia wykonania usługi. Wykonawca odpowiada materialnie za powierzony nadajnik GPS. W przypadku jego uszkodzenia z winy Wykonawcy, koszty przywrócenia sprawności urządzenia ponosi Wykonawca.

Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania będzie wykaz (raport) faktycznie wykonanych usług przedkładany przez

Wykonawcę pracownikowi ZGK w Kamienicy do zatwierdzenia oraz raport generowany na podstawie pomiaru GPS pracującego pojazdu w terenie (w obszarze określonym do odśnieżania).

Po okresie ZUD Wykonawca zda lokalizatory wydane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni.