ZP.271.10.2025

Załącznik nr 6.2 do SWZ

Minimalne wymagania dla zbiornika na paliwo

| L.p. | Minimalne wymagania techniczno użytkowe | Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne, lub spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zbiornik dwupłaszczowy z polietylenu z obudową dystrybutora | Spełnia/Nie spełnia |
| 2. | Wymiary: długość 2240 mm, szerokość: 1640 mm, wysokość: 1830 mm | Spełnia/Nie spełnia |
| 3. | Pojemność: 2500 l | Spełnia/Nie spełnia |
| 4. | Samozasysająca pompa elektryczna (230 V) PIUSI o wydajności min. 79 l/min | Spełnia/Nie spełnia |
| 5. | Pulser cyfrowy HORN FMOG z możliwością kalibracji (lub inny o parametrach równoważnych) | Spełnia/Nie spełnia |
| 6. | Terminal samoobsługowy HORN HDA (lub inny o parametrach równoważnych) | Spełnia/Nie spełnia |
| 7. | Dostęp do panelu klienta MyTecalemit BASIC w języku polskim | Spełnia/Nie spełnia |
| 8. | Zamykana na klucz obudowa zapewniająca ochronę dystrybutora i przyłączy. | Spełnia/Nie spełnia |
| 9. | Bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem (WatchmanSonic Plus) ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami. | Spełnia/Nie spełnia |
| 10. | Czujnik maksymalnego poziomu. | Spełnia/Nie spełnia |
| 11. | Elastyczny przewód zasysający z zaworem przeciw zwrotnym i filtrem siatkowym oraz kulowym zaworem odcinającym | Spełnia/Nie spełnia |
| 12. | Nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 6 m. | Spełnia/Nie spełnia |
| 13. | 4” pokrywa rewizyjna (w zbiorniku wewnętrznym). | Spełnia/Nie spełnia |
| 14. | Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym. | Spełnia/Nie spełnia |
| 15. | Przyłącze uziemienia. | Spełnia/Nie spełnia |
| 16. | Filtr puszkowy z separatorem wody | Spełnia/Nie spełnia |
| 17. | Pakiet startowy - 10 kart lub 10 breloków RFID | Spełnia/Nie spełnia |
| 18. | Przeszkolenie personelu, uruchomienie oraz kalibracja urządzenia | Spełnia/Nie spełnia |
| 19. | Czujnik minimalnego poziomu paliwa | Spełnia/Nie spełnia |
| 20. | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy | Spełnia/Nie spełnia |
| 21. | Stan : fabrycznie nowy | Spełnia/Nie spełnia |

Podpisano kwalifikowanym podpisem

elektronicznym osób/osoby wskazanych

w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo